2026年具身智能安全巡查上装仪表及开发支撑服务项目技术规范书

中移湾区（广东）创新研究院有限公司

2026年7月

总则

概述

1.	本文件为中移湾区（广东）创新研究院有限公司（以下称为“甲方”）对能够提供机器人上装仪表模组硬件以及配套具身智能安全巡查技术支撑外协服务的供应商单位（以下称为“乙方”）提出的技术规范书。本规范书将作为乙方应答本项目的基础。

2.	本技术规范书的解释权属于甲方。

技术服务内容

（1）机器人上装仪表模组硬件

乙方应具备机器人上装仪表模组产品设计或生产经验，为甲方提供相关硬件产品及服务，四足机器人加装该模组后，具备室内外多类型复杂地形适应、自主导航定位、自主任务执行、多模态数据采集及远程协同控制等能力，并提供标准化的软硬件二次开发接口，支持业务的快速部署、验证与迭代。

（2）具身智能安全巡查业务平台开发支撑

协助需求方基于现有机器人技术架构，完成机器人安全巡查平台、机器狗上装硬件驱动适配及联调等功能与业务逻辑的开发支撑，如地图管理、设备接入管理、巡查任务编排、传感器数据采集与处理、机器人数据显示等；协助需求方针对上装硬件设计统一接入标准API接口等。

为甲方提供平台软件开发服务，包括用户管理、注册纳管、地图管理、运动与导航管理、任务管理、统计报表等功能模块，以及相应平台界面组成，并实现与机器人调度系统对接、机器人硬件/驱动对接，支持接入AI算法，同时能够适配多种类型的机器人。

（3）具身智能安全巡查能力适配及工程化开发支撑

协助需求方，基于现有算法架构及原型，提供适配及能力开发支撑及系统工程优化及验证测试：协助需求方基于现有机器人技术架构，并基于机器狗上装硬件平台环境，完成语义导航工程适配及优化、多机协同调度策略工程适配及优化。协助需求方基于机器狗上装硬件接口进行能力开发以及系统性优化，协助进行项目试点工作，进行地图构建、语义标注等工作。

为甲方在语义导航算法与多机协同调度算法的研究开发过程中，提供技术支撑和工程优化服务。语义导航可支持机器人在室外园区路面实现路面信息局部感知（如车辆、人员、停车位、标识线）、全局语义地图构建、基于人机对话交互的智能寻车/物等功能。多机协同调度算法可支持多机器人在园区路面实现协同巡查覆盖，在受机器人集群信息（位置、数量、电量）和巡逻任务（巡逻点位、距离、数量）约束下进行最优规划，支持作为能力模块组建插入到业务平台。

乙方指派的向甲方提供技术服务的人员应根据甲方要求，保证按时按质按量完成相关任务。

★应答方承诺在技术服务、开发支撑开展过程中形成的研发类外协规范、输出成果（包括但不限于总体设计文档、详细设计文档、系统架构图、算法源代码、软件源代码等）、工具和研发产品等知识产权归中移湾区（广东）创新研究院有限公司所有。

技术服务要求

机器人上装仪表模组要求

3.1.1 适应环境要求

运行温度：-10℃ ~ 50℃；

环境条件：室内外无易燃、易爆、腐蚀性气体，无强电磁场干扰。

防护等级： IP54及以上

3.1.2 配置要求

需配备双光（可见光+红外光）云台、激光雷达、相机、温湿度传感器等感知模块，算力主控模块，通信模块，以及警示灯、语音对讲（麦克风+扬声器）等模块。

3.1.3 功能要求

自主感知与导航：内置的导航系统应支持在室内外复杂环境中进行自主定位、导航避障、路径规划、自动回充、任务调度与定点巡逻。

远程控制：支持超视距遥控机器人，实现对机器人的远程控制、远程语音喊话及双向语音对话，并支持对各类上装感知设备的远程开关、控制及数据采集。

开放与协同：提供开放的软件SDK/API，支持集成自定义算法。支持通过无线网络进行任务状态同步与数据信息共享，能够接收协同指令。

3.1.4 技术参数

| 1 | 机器人上装仪表模组 | 定位模块 | 支持高精度GPS定位，RTK模组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 计算载板 | AI计算板卡： （1）具备275Tops或以上算力，64GB以上内存，至少512GB存储，可提供外部访问，并具备新增能力部署的空间； 内置计算板卡： （1）支持大范围空间的建图和定位导航（支持5km以上）、巡航扫描、路径规划、位置校准 （2）支持多地图拼接或管理 （3）支持自动回充 |
| 3 |  | 通信模组 | 支持wifi 5及以上、4G/5G通信，兼容主流运营商 |
| 4 |  | 可见光模块 | 分辨率：400万像素以上，支持多倍变焦 |
| 5 |  | 扬声器和麦克风 | 具有高音量扬声器以及降噪收音装置，支持语音播报，包括固定音频播报，预设音频播放。 |
| 6 |  | 云台模块 | 支持水平、垂直运动 |
| 7 |  | 红外模块 | （1）测温范围：0℃~100℃ （2）测温精度:± 2 ℃ （3）最远测温距离：针对 0.1m×0.1m目标，需2米以上 |
| 8 |  | 激光雷达 | 与mid360同级别或以上配置的激光雷达 |
| 9 |  | 交换机模块 | 具备对外的千兆以太网端口，用于开发访问算力板及内部环境调试 |
| 10 |  | 灯光模块 | 具备警闪灯、探照灯，并支持警闪灯、探照灯控制 |
| 11 |  | 上装固定套件 | 具备IP54级防尘防水 （1）固定支架(无损安装，利用原厂扩展接口) （2）材质：铝合金+高强度工程塑料 （3）固定方式：快拆锁扣+防松螺丝 （4）防尘等级：IP54以上(防尘、防雨淋) （5）线缆管理：内置线槽，无外露飞线 （6）安装方式：无损安装，利用原厂扩展接口 |

核心功能要求如下：

1.内置计算板卡：CPU≥8核，内存≥16G，算力≥6TOPS；为保证各类外设稳定接入控制，避免外部通过交换机、USB-HUB等多层拓展带来的不稳定性，须具备丰富接口，具体要求如下：以太网接口≥4个、UART≥4个、RS485≥1个、CAN≥2个、USB3.0≥4个、USB2.0≥2个；

2.AI计算板卡：具备275Tops或以上算力，64GB以上内存，至少512GB存储，可提供外部访问；

3.通讯模组：支持wifi 5及以上、4G/5G通信，兼容主流运营商；

4. 双光云台：配置不低于以下标准：

（1）云台：水平可360度旋转，俯仰可90度旋转；

（2）可见光：变倍≥25倍，分辨率≥1080P；

（3）热成像：分辨率≥30万像素，测温精度±2℃。

5. 语音模块：配备麦克风与扬声器（喇叭）；具备双向语音对讲功能，支持音频循环播放、到点播放、固定音频播报。

6. 支持高精度GPS，3D激光，IMU融合定位，重复定位精度优于±10cm。

★应答方承诺机器人上装仪表模组核心功能包含RTK模块，支持并提供至少一年的RTK服务。

8. 激光雷达：机器狗需集成远距离激光雷达和3D激光雷达，每种类型至少1颗：

（1）远距离激光雷达：盲区≤0.2m，量程≥120m，水平视场角（FOV）360°，竖直视场角（FOV）≥60°；

（2）3D激光雷达：探测范围≥40m，盲区≤0.1m，水平视场角（FOV）360°，竖直视场角（FOV）≥50°；

激光雷达安装位置需满足至少前后各1颗，确保机器狗前进、后退时均能实现安全避障；

9. 灯光模块：具备红蓝双色警闪灯，灯珠；具备独立补光灯；红蓝双色警闪灯及补光灯均支持独立开关控制。

10. 结构适配：

（1）机械适配：提供与主流四足机器人本体（满足宇树、云深处等品牌）匹配的安装结构件，重量与重心分布不影响机器狗运动性能；

（2）电气适配：供电方式与机器狗本体电源系统兼容；

（3）软件适配：提供完整的基于上装硬件的二次开发SDK或接口文档，包含平台侧与上装的系统调用接口。

具身智能安全巡查业务平台开发支撑要求

需提供相关具备经验和技能的人员，开展安全巡查业务平台开发支撑工作，所有开发支撑过程的源代码均需全部交付给甲方，具体主要工作内容要求以及开发工作如下：

支撑进行平台界面开发：提供展示大屏、用户交互界面，包括用户功能、设备功能、任务功能、结果功能、交互功能等入口。

支撑进行任务管理模块开发：负责任务配置、任务列表、状态监控、任务调度下发，完成作业任务的调度执行。

支撑进行注册纳管模块开发：实现设备注册、设备纳管、状态查看、设备维护，完成机器人的全生命周期管理。

支撑进行统计报表模块开发：提供安全巡查巡逻任务的结果统计、任务日志、文件导出功能，支撑业务数据分析。

支撑进行地图管理模块开发：提供建图模块集成、全局地图管理、移动点位管理、点位动作管理，支撑机器人的空间作业能力。

支撑进行运动与导航管理模块开发：提供路径规划模块集成、运动状态监控、运动异常管理，实现机器人的移动控制能力。

具身智能安全巡查能力适配及工程化开发支撑要求

需提供相关具备经验和技能的人员，安全巡查能力适配及工程化开发支撑工作，所有开发支撑过程的源代码均需全部交付给甲方，具体主要工作内容要求如下：

（1）支撑协助多源传感器融合的语义地图构建及导航。算法应支持融合机器人相机、激光雷达、惯性传感器、实时定位等数据及先验高精度地图，构建面向园区路面的静态语义地图，并支持动态语义对象更新。静态语义地图包括道路、停车位、停车区域、标识线、禁行区、出入口、充电点、巡逻点位等固定对象；动态语义对象包括车辆、人员、临时障碍物、异常事件等，并应与地图坐标、时间戳和任务记录关联，用于语义地图更新和后续任务执行。

（2）支撑协助实现基于多源数据的目标感知。支持机器人根据定位、云台相机数据、激光点云数据对车辆、车牌等信息进行目标识别和定位。

（3）支撑协助实现分布式语义地图更新与同步。支持多机器人在巡查过程中分别维护本地语义地图，并将车辆识别结果、区域覆盖记录、位置信息、任务进度和异常事件同步到云端或全局语义地图。

（4）支撑协助实现人机交互语音文字转化。支持语音与文字双向转化。

（5）基于语义地图导航接口，支持通过语音或文字理解用户任务目标，将自然语言描述转换为结构化任务参数，例如车牌号、车辆颜色、车型、品牌、停车区域、时间范围和任务优先级等。系统应形成“用户语音或文字输入—语义任务解析—语义地图查询—候选目标生成—安全校验—三维导航执行—状态反馈—到点复核”的完整闭环，并基于语义地图输出可执行的导航目标、路径信息和反馈结果。

（6）支撑多机协同调度与任务分解内容研发，完成多机器人在园区路面进行协同巡查和寻车任务分解，在机器人数量、当前位置、电量、在线状态、任务负载、巡逻点位数量、点位距离和任务时限等约束下，生成全局优化或近似最优的任务分配方案及全域路径规划。

（7）协助完成隐患点位驻守补全、临时新增点位动态重分配等功能开发；当机器人出现低电量、通信异常、路径阻塞或任务失败时，算法应支持动态重规划，将未完成点位或区域重新分配给其他机器人。

技术能力要求

乙方提供的研发技术服务人员满足以下基本条件：

（1）熟悉机器人感知定位导航框架；

（2）具备感知模型自动化标注、训练和部署经验；

（3）具备多机协同规划算法开发、部署经验；

（4）思维清晰严谨，自学能力强，踏实肯干，有工作热情，良好的沟通协调能力；

（5）工作积极主动，具自主学习心态和能力；富有责任心和创新精神，团队合作能力强。

外协技术服务方式

（1）乙方指派的向甲方提供研发技术服务的人员，乙方需配合提供驻场场地及配合网络环境搭建及配合接入甲方环境。

（2）根据甲方项目要求，乙方可以派驻人员到甲方场所或者由甲方指定的场所进行研发和服务，驻场时间视项目要求确定，乙方驻点人员须自行解决驻点产生的工位费用以及现场工作中产生的交通、住宿、餐饮等差旅费用。本项目针对驻点人员办公工作位使用费收费标准如下：

①　全球通大厦标准坐席1230 元/席/月，临时（长条桌）坐席615元/席/月

②　东兴大厦/办公楼 708 元/席/月

③　金海大厦/办公楼 702 元/席/月

④　旧全球通大厦/办公楼 633 元/席/月

⑤　梅东路62号/办公楼 678 元/席/月

⑥　南方基地 900 元/席/月

（3）乙方需安排至少35名人员开展研发服务，其中项目经理至少1人，项目经理担任项目协调、人员管理、外协管理系统工作流程处理等管理工作，负责监督、协调相关技术服务的执行情况。驻点人员至少3人，乙方根据甲方需求，向乙方技术服务人员提供笔记本电脑等相关办公设备。

（4）同时，应力所能及满足某些特定项目的特殊工具需求。笔记本电脑必须满足甲方要求，不得以任何名义不提供要求配置的笔记本电脑。

（5）乙方技术服务人员应遵守甲方以及甲方客户的工作流程及相关管理规定。

（6）乙方需提供一名商务接口人负责与甲方接洽项目需求、订单签署、工作量确认及项目验收等相关工作，其联系方式（电话、邮箱）应保持固定。若乙方因特殊原因需要变更接口人的，应提前10个工作日以书面形式通知甲方采购及各需求部门。

（7）乙方需要提供满足要求的服务人员，人数要求如下。

| 服务内容 | 预估人数 | 预估工作量 （人天） |
| --- | --- | --- |
| 基于上装硬件为具身智能安全巡查领域提供技术研发服务，协助需求方完成以下工作： （1）系统开发：协助需求方基于现有机器人技术架构，完成机器人安全巡查平台、机器狗上装硬件驱动适配及联调等功能与业务逻辑的开发支撑，如地图管理、设备接入管理、巡查任务编排、传感器数据采集与处理、机器人数据显示等；协助需求方针对上装硬件设计统一接入标准API接口等。 （2）系统部署：协助需求方完成软件部署、环境配置与系统上线；协助需求方开展用户培训与操作手册编写；协助需求方监控设备或系统运行状态，完成故障排查、修复与性能调优； | 15 | 1414 |
| 基于上装硬件为具身智能安全巡查领域提供技术研发服务，协助需求方完成以下工作： （1）适配及能力开发支撑：协助需求方基于现有机器人技术架构，并基于机器狗上装硬件平台环境，完成语义导航工程适配及优化、多机协同调度策略工程适配及优化。 （2）系统工程优化及验证测试：协助需求方基于机器狗上装硬件接口进行能力开发以及系统性优化，协助进行项目试点工作，进行地图构建、语义标注等工作。 | 20 | 1768 |

外协合作单位要求

（1）有机器人硬件设计、研发或生产类项目、多种类机器人硬件适配开发相关经验，能充分理解客户对于软硬件研发机器人与硬件适配研发相关人员素质的要求，能够充分保证研发人员质量。

（2）有一定的规模和实力，能够保持人员的稳定性以及机动人员数量的需求。

（3）有切实可操作的信息安全解决方案，能够解决甲方因本项目可能涉及的信息安全问题。如果由于乙方原因对甲方造成信息安全相关负面影响与后果，根据严重程度对乙方进行考核处罚

（4）如甲方驻场条件有限的情况下，应答人可提供经甲方认可的固定办公场所进行集中办公并配合在岗考勤系统连通及管理。

外协人员质量要求

1.外协人员能力要求：

熟知各种常用开发语言及工具，能独立判断分析软硬件问题；具备丰富经验，能独立分析并解决硬件设计过程中的问题；沟通能力佳，协调能力强，能胜任组织角色；能很好的理解项目需求，独立制定项目计划，并带领团队负责项目实施。

在机器人以及多机协同领域具备丰富的经验；具备机器人调度管理平台开发经验、机器人软硬件调试经验以及多机协同或语义控制等算法的设计经验，并熟悉多品牌、多形态机器人的接口适配。

2.外协人员其他要求：

精通 Word、Excel 等办公软件使用；具备较强的学习能力，能在较短时间内根据项目需求开展工作；能够按要求如实填写实际工作进度结果，并详细记录和提交研发工作中发现的各类问题；善于沟通、表达清晰，能够就开发中出现的问题与相关人员进行准确的沟通；工作积极主动、认真仔细、责任心强。

3.外协人员合格判定：

外协人员由项目依据其专业经验与实际能力判定并双方确认合格与否。外协人员的教育经历及工作经历作为基本条件。基本条件需满足：

大专或以上工科类相关专业（人工智能类、计算机类、自动化类、电气类、机械类、电子信息类或信息管理类）

外协工作管理要求

（1）乙方应严格保证给甲方提供的“固定人员”的稳定性，如有人员变动，应提前5个工作日提出申请，并与甲方协商解决。

（2）乙方应根据甲方提出的人员需求（包含机动人员），在 3 个工作日内提供待选人员简历，5 个工作日内提供符合要求的研发人员；“机动人员”应优先选择已在甲方参与过研发项目的人员（如有）。

（3）乙方应在研发人员进入甲方项目组前做好必要的入职培训工作，对甲方的基本流程和管理要求进行培训。同时甲方会根据岗位要求增加相关的管理 /技术类和实际操作培训，培训周期为5个工作日，在此期间，该研发人员的工作量不计入付费工作量。

（4）对于乙方提供的研发人员，如不符合甲方要求，甲方有权提出更换要求。

（5）对于已参加研发项目的外协人员，如甲方发现不符合要求，有权提出更换要求。

（6）乙方提供的研发人员应根据甲方要求，按时按质按量地完成任务。

（7）乙方应每月对研发人员的工作情况进行总结，并与甲方商讨改进方案。

（8）如乙方人员违反甲方或甲方客户的各项规章制度，给甲方造成损失或不良影响的，甲方有权立即清退该人员，并按相关规定对乙方进行考核并追究乙方违约责任。

（9）乙方需根据甲方要求进行打卡记录出勤工时或提供出勤记录，以便进行工作量稽核。

工作量核算原则

工作量核算遵循结算周期内外协人员实际打卡出勤天数核算原则。

验收标准

乙方根据甲方项目需要，按照订单需求提供服务。甲方根据《具身智能安全巡查上装仪表及开发支撑服务项目考核办法》，对乙方每三个月考核一次。根据需要，甲方有权对相关评价周期、评价标准等进行变更。

合同期限要求

自合同签订之日起至2026年12月31日。上装硬件设备部分，自订单下达之日起15天内到货，到货后15天内完成安装调试。设备免费提供1年原厂质保，以验收通过第2日起计算。