大功率光载射频放大拉远设备代工技术规范书

中移湾区（广东）创新研究院有限公司

2026年8月

目录

1. 总则	4

1.1. 概述	4

2. 应答方工作内容	4

3. 代工产品及配置	5

4. 大功率光载射频放大拉远设备代工技术要求	6

4.1. 系统架构要求	7

4.2. 系统功能要求	7

4.2.1. 频段及制式要求	7

4.2.2. 射频通道能力要求	8

4.2.3. 组网能力要求	8

4.2.4. 拉远能力要求	8

4.2.5. 传输方式要求	8

4.2.6. 网管与监控功能要求	8

4.2.7. 信源选择方式	9

4.2.8. 光路动态范围	9

4.2.9. 供电方式	9

4.3. 系统指标要求	9

4.4. 各模块技术要求	12

4.4.1. 外部接口	12

4.4.2. 设备体积/重量要求	13

4.4.3. 功耗要求	14

4.4.4. 环境要求	14

5. 产品供货要求	15

5.1. 产品供应	15

5.2. 供货周期	15

5.3. 产品标签标识	15

5.4. 到货验收	16

6. 生产与质量管理	16

6.1. 生产、测试设备要求	16

6.2. 生产工艺要求	16

6.3. 质量管理要求	16

7. 设备运输要求	16

8. 设备到货及开箱签收要求	17

9. 设备调试服务要求	17

10. 售后与技术服务要求	17

10.1. 售后与技术服务描述	17

10.2. 电话技术支持服务	18

10.3. 设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）	18

10.4. 紧急事件的处理	18

10.5. 技术文件与培训服务	19

10.6. 保修与维修服务	19

11. 备品备件服务要求	19

12. 人员要求	19

13. 其他要求	20

总则

概述

1.1.1 本文件为中移湾区（广东）创新研究院有限公司（以下简称采购人）采购大功率光载射频放大拉远设备的技术规范书，应答方/公司（以下简称应答方）编写应答文件之用。

1.1.2 应答方中选后所供应的设备及其服务的档次、级别、功能、性能，以及各项实际配置内容，应完全符合或高于本文件中的各项要求。

1.1.3 本文件对于软件、硬件、培训、服务和环境等方面的要求，及其所涉及的费用均应包含在应答方的应答范围之内。如果应答方没有提供明确的报价，应被视为上述要求所需要的费用由应答方免费提供。

1.1.4 应答方所提供的应答技术文件及其附件中，或应答技术文件与配置报价清单、应答商务文件之间，如出现应答不一致之处，在评标时将以最不利于应答方的应答为准，而在签定合同时将以最有利于采购人的应答为准。

1.1.5 采购人保留对本文件的解释和修改权。

应答方工作内容

根据采购人的技术要求及生产要求，应答方提供如下服务：

- 代工产品的物料和辅材的采购、生产和组装；

- 物料采购及管理，采购人参与并最终决定关键物料的选择；

- 设备调试支持服务；

- 售后支持与技术服务；

- 保证产品质量、安全、培训及设备升级。

根据采购人的技术要求及生产要求，应答方具备以下产品模块的代工能力（但不限于以下内容），具体需求如下：

2.6GHz+1.8GHz大功率客户端：

| 代工模块名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 射频模块 | 套 | 1 |
| 控制模块 | 套 | 1 |
| 整机结构 | 套 | 1 |
| 电源 | 套 | 1 |
| 模拟光模块 | 套 | 1 |
| 配套辅材 | 套 | 1 |

700MHz+900MHz室外型机房端；

| 代工模块名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 射频模块 | 套 | 1 |
| 控制模块 | 套 | 1 |
| 整机结构 | 套 | 1 |
| 电源 | 套 | 1 |
| 模拟光模块 | 套 | 1 |
| 配套辅材 | 套 | 1 |

700MHz+900MHz室内型机房端；

| 代工模块名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 射频模块 | 套 | 1 |
| 控制模块 | 套 | 1 |
| 整机结构 | 套 | 1 |
| 电源 | 套 | 1 |
| 模拟光模块 | 套 | 1 |
| 配套辅材 | 套 | 1 |

700MHz+900MHz大功率客户端

| 代工模块名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 射频模块 | 套 | 1 |
| 整机结构 | 套 | 1 |
| 电源 | 套 | 1 |
| 模拟光模块 | 套 | 1 |
| 配套辅材 | 套 | 1 |

代工产品及配置

应答方根据订单要求代工生产大功率光载射频放大拉远设备。

| 设备名称 | 设备类型 | 数量 | 备注（频段和发射功率） |
| --- | --- | --- | --- |
| 700MHz+900MHz大功率大功率光载射频放大拉远设备 | 700MHz+900MHz室外型机房端 | 1260 台 | NR：N28(703-733MHz/758-788MHz)； LTE: B8(889-904MHz/934-949MHz)； 额定输出功率：NR：上行20dBm/每通道；FDD-LTE：上行17dBm/每通道； 防护等级：IP65 工作温度：-40℃~+55℃ 兼容有线耦合和无线耦合。 |
|  | 700MHz+900MHz室内型机房端 | 1260 台 | NR：N28(703-733MHz/758-788MHz)； LTE: B8(889-904MHz/934-949MHz)； 额定输出功率：NR：上行20dBm/每通道；FDD-LTE：上行17dBm/每通道； 防护等级：IP30 工作温度：-5℃~+45℃ 兼容有线耦合和无线耦合。 |
|  | 700MHz+900MHz大功率客户端 | 2520 台 | NR：N28(703-733MHz/758-788MHz)； LTE: B8(889-904MHz/934-949MHz)； 额定输出功率：NR:下行：43dBm；LTE-FDD: 下行：43dBm； 防护等级：IP65 工作温度：-40℃~+55℃ 外置天线。 |
| 2.6GHz+1.8GHz大功率大功率光载射频放大拉远设备 | 2.6GHz+1.8GHz大功率客户端 | 1768 台 | NR：N41(2515-2675MHz)； FDD-LTE：B3(上行1710-1735MHz；下行1805-1830MHz)； 额定输出功率：NR:下行：37dBm；LTE-FDD: 下行：33dBm 防护等级：IP65 工作温度：-40℃~+55℃ 支持内置和外置天线可选。 |

注：以上为预估数量，各产品数量按实际执行数量结算，最终不超过合同总金额

大功率光载射频放大拉远设备代工技术要求

应答人须按照本章下述各子章节，对所应答的产品的技术指标参数要求给予完整、明确应答。如有缺失视为不满足该规格产品所对应采购包的应答。如须英文时需有中文翻译，如中英文说明有差异时，以中文说明为准。应答产品参数应满足或优于表中的要求。

系统架构要求

大功率光载射频放大拉远设备用于4/5G信号增强，包括机房端和客户端，机房端可安装在机房、弱电井内或室外挂墙，其中的射频接入模块耦合空口无线信号，再使用光收发模块实现无线信号与光信号转化，并将光信号在光纤中传输，可采用与OLT PON口进行合波复用PON网络入户光纤，也可以利旧空余PON网络光纤或新建光纤方式，在客户侧安装一台客户端，通过分波器将无线和家宽信号分出来，再使用光收发模块实现无线信号与光信号转化，实现 4/5G信号的快速覆盖。

整体系统架构图如下：

大功率光载射频放大拉远设备架构图

系统功能要求

频段及制式要求

| 频段 |  |  | 工作频段（MHz） | 该频段支持的系统制式 | 工作带宽 （MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800MHz | 上行 |  | 1710-1735 | LTE FDD | 25 |
|  | 下行 |  | 1805-1830 |  |  |
| 2600MHz |  |  | 2515-2675 | NR TDD | 160 |
| 700MHz |  | 上行 | 703-733 | NR TDD | 30 |
|  |  | 下行 | 758-788 |  |  |
| 900MHz |  | 上行 | 889-904 | LTE FDD | 15 |
|  |  | 下行 | 934-949 |  |  |

射频通道能力要求

支持LTE FDD单通道1T1R。

支持NR FDD/TDD单通道1T1R。

组网能力要求

大功率光载射频放大拉远设备拉远产品满足以下组网方式：

1.大功率光载射频放大拉远设备机房端支持连接客户端4个；

2.大功率光载射频放大拉远设备机房端每个光口与远端之间支持点对点连接，也可以复用PON网络支持一个光口一对多连接。

拉远能力要求

1.大功率光载射频放大拉远设备机房端和客户端之间采用光纤传输。

2.大功率光载射频放大拉远设备拉远距离≥10KM。

传输方式要求

大功率光载射频放大拉远设备机房端和客户端通过波分复用器，复用PON网络入户光纤进行信号传输，若没有PON网络也可以通过光纤进行传输。

网管与监控功能要求

大功率光载射频放大拉远设备机房端和客户端支持远程无线集中监控能力，支持中国移动直放站监控协议，支持以下功能：

| 功能项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 支持设备信息查询及状态监测 |
| 参数管理 | 支持通过网管查询与设置设备参数 |
| 告警管理 | 支持告警检查并更新告警参数 |
| 拓扑管理 | 能够实时更新拓扑情况并响应到网管 |
| 指标监测 | 支持光模块波长监测、链路状态监测、输出功率监测 |
| 远程升级 | 支持使用网管进行设备远程升级 |

信源选择方式

2.6GHz+1.8GHz和700MHz+900MHz大功率光载射频放大拉远设备机房端应支持无线耦合和有线耦合两种方式对接信源基站。

光路动态范围

大功率光载射频放大拉远设备机房端和客户端之间的连接可复用PON网络架构，最大可容忍光损30dB。

供电方式

- 机房端需支持直流或交流供电。

直流供电要求：电压范围：-40V～-57V。

交流供电要求：电压范围176V～264V，频率变化范围45Hz～55Hz。

- 客户端支持AC220V交流供电。

系统指标要求

以下相关指标要求基于大功率光载射频放大拉远设备机房端和客户端之间的光纤长度为10km（特殊说明除外）。

2.6GHz+1.8GHz大功率光载射频放大拉远设备无线指标要求（机房端+客户端）

| 项目 | 指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | 支持4/5G双模 NR：2515~2675MHz FDD-LTE：1710-1735/1805-1830MHz; |  |  |  |
| 标称最大输出功率 | 4G和5G每通道下行发射功率均不低于以下： NR：37dBm、FDD-LTE：33dBm |  |  |  |
| 自动电平控制（ALC） | 当下行输入信号电平增加≤60dB（含60dB）时，输出功率应保持在最大输出功率±2dB之内。 |  |  |  |
|  | 当上行输入信号电平增加≤40dB（含40dB）时，输出功率应保持在最大输出功率±2dB之内。 |  |  |  |
| 最大增益 | 无线耦合方式：标称最大增益：≥85dB 有线耦合方式：标称最大增益：≥40dB 标称值由厂家自行定义。 |  |  |  |
| 最大增益误差 | 应在最大增益标称值的±3dB之内 |  |  |  |
| 增益调节范围 | 无线耦合方式：≥30dB 有线耦合方式：≥15dB |  |  |  |
| 增益调节步长 | ≤2dB |  |  |  |
| 增益调节步长及误差 | 增益调节范围内 |  | 在0至30dB范围内的每步进的累积误差应在±2dB范围内； |  |
| 矢量幅度误差 | 8%（LTE 64 QAM）； 5%（NR 256 QAM）。 注：以上指标为设备对信源信号的恶化指标 |  |  |  |
| 杂散发射 | 工作频带内 |  |  | ≤-15dBm/1MHz |
|  | 工作频带外 (FDLhigh-FDLow<100MHz时，f_offset =10MHz； 100MHz≤FDLhigh-FDLow ≤900MHz时，f_offset =40MHz) |  |  | 9kHz-150kHz≤-36dBm/1kHz |
|  |  |  |  | 150kHz-30MHz≤-36dBm/10kHz |
|  |  |  |  | 30MHz-1GHz≤-36dBm/100kHz |
|  |  |  |  | 1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MHz |
| 带内波动 | 有效工作频带内波动≤9dB 每载波有效工作带内波动：≤3dB |  |  |  |
| 频率误差 | 频率误差应小于等于输入频率±0.01ppm |  |  |  |
| 输入/输出驻波比 | ≤3 |  |  |  |
| 传输时延 | ≤300ns |  |  |  |
| 噪声系数 | 上、下行噪声系数NF≤9dB@光损10dB；NF≤13dB@光损25dB |  |  |  |
| 最大允许输入电平 | 无线耦合方式：下行最大无损伤输入功率为-10dBm；上行最大无损伤输入功率为-10dBm。 有线耦合方式：下行最大无损伤输入功率为10dBm；上行最大无损伤输入功率为-10dBm。 |  |  |  |
| 同步灵敏度 （TDD制式） | 室外型机房端 | 在下行RSRP功率小于等于-95dBm范围内，均可保持稳定同步。 |  |  |
|  | 大功率客户端 | 光损大于等于30dB时（复用PON网络时），均可保持稳定同步。 |  |  |

700MHz+900MHz大功率光载射频放大拉远设备端无线指标要求（机房端+客户端）

| 项目 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 | N28(703-733MHz/758-788MHz) B8(889-904MHz/934-949MHz) |  |
| 标称最大输出功率 | NR：下行43dBm/每通道，上行20dBm/每通道 FDD-LTE：下行43dBm/每通道，上行17dBm/每通道 常温时容差应在2dB范围内。 |  |
| 自动电平控制（ALC） | 当下行输入信号电平增加≤60dB（含60dB）时，输出功率应保持在最大输出功率±2dB之内。 |  |
|  | 当上行输入信号电平增加≤40dB（含40dB）时，输出功率应保持在最大输出功率±2dB之内。 |  |
| 最大增益 | 无线耦合方式：标称最大增益：≥99dB 有线耦合方式：标称最大增益：≥59dB 标称值由厂家自行定义。 |  |
| 最大增益误差 | 应在最大增益标称值的±3dB之内 |  |
| 增益调节范围 | 无线耦合方式：≥30dB 有线耦合方式：≥15dB |  |
| 增益调节步长 | ≤2dB |  |
| 增益调节步长及误差 | 增益调节范围内 | 在0至30dB范围内的每步进的累积误差应在±2dB范围内； |
| 矢量幅度误差 | 8%（LTE 64 QAM）； 3.5%（NR 256 QAM）。 注：以上指标为设备对信源信号的恶化指标 |  |
| 杂散发射 | 工作频带内 | ≤-15dBm/1MHz |
|  | 工作频带外 (FDLhigh-FDLow<100MHz时，f_offset =10MHz； 100MHz≤FDLhigh-FDLow ≤900MHz时，时，f_offset =40MHz) | 9kHz~150kHz≤-36dBm/1kHz |
|  |  | 150kHz~30MHz≤-36dBm/10kHz |
|  |  | 30MHz~1GHz≤-36dBm/100kHz |
|  |  | 1GHz~12.75GHz≤-30dBm/1MHz |
| 带内波动 | 有效工作频带内波动≤9dB 每载波有效工作带内波动：≤3dB |  |
| 频率误差 | 频率误差应小于等于输入频率±0.01ppm |  |
| 输入/输出驻波比 | ≤3 |  |
| 传输时延 | ≤300ns |  |
| 噪声系数 | 上、下行噪声系数NF≤9dB@光损10dB；NF≤13dB@光损25dB |  |
| 最大允许输入电平 | 无线耦合方式：下行最大无损伤输入功率为-10dBm；上行最大无损伤输入功率为-10dBm。 有线耦合方式：下行最大无损伤输入功率为10dBm；上行最大无损伤输入功率为-10dBm。 |  |

各模块技术要求

外部接口

700MHz+900MHz室外型机房端外部接口

| 编号 | 接口类型 | 端口名称 | 端口类型 | 端口数 | 接口功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务接口 | 射频接口 | N-F | 1 | TDD/FDD_LTE射频接口 |
| 2 | 业务接口 |  | N-F | 1 | 5G TDD_NR射频接口 |
| 3 | 传输接口 | 下联口 | 光口 | 4 | 下联光口（下联远端） |
| 4 | 监控接口 | 本地调测 | RJ45 | 1 | 设备调试 |
| 5 | 监控接口 | 监控卡插槽 | 监控卡 | 1 | SIM卡槽 |

700MHz+900MHz室内型机房端外部接口

| 编号 | 接口类型 | 端口名称 | 端口类型 | 端口数 | 接口功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务接口 | 射频接口 | N-F | 1 | TDD/FDD_LTE射频接口 |
| 2 | 业务接口 |  | N-F | 1 | 5G TDD_NR射频接口 |
| 3 | 传输接口 | 下联口 | 光口 | 2 | 下联光口（下联远端） |
| 4 | 监控接口 | 本地调测 | RJ45 | 1 | 设备调试 |
| 5 | 监控接口 | 监控卡插槽 | 监控卡 | 1 | SIM卡槽 |

700MHz+900MHz大功率客户端外部接口

| 编号 | 接口类型 | 端口名称 | 端口类型 | 端口数 | 接口功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输接口 | ROF | SC接口 | 1 | 上联近端 |
| 2 | 供电接口 | 电源 | 航空插座 | 1 | 供电 |
| 3 | 4G/5G | 4G/5G射频输出口 | N头 | 1 | 外接天线口 |

2.6GHz+1.8GHz大功率客户端外部接口

| 编号 | 接口类型 | 端口名称 | 端口类型 | 端口数 | 接口功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输接口 | OPT | FC接头 | 1 | 上联近端 |
| 2 | 供电接口 | AC220V | 3芯航空公头 | 1 | 供电 |
| 3 | 4G/5G | 4G/5G射频输出口 | SMA | 1 | 外接天线口 |

设备体积/重量要求

| 编号 | 类型 | 体积/重量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 700MHz+900MHz室外型机房端 | 体积≤13L，重量≤16Kg |
| 2 | 700MHz+900MHz室内型机房端 | 体积≤10L，重量≤8Kg |
| 3 | 700MHz+900MHz大功率客户端 | 体积≤10L，重量≤8Kg |
| 4 | 2.6GHz+1.8GHz大功率客户端 | 体积≤10L；重量≤10Kg |

功耗要求

| 编号 | 设备类型 | 功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700MHz+900MHz室外型机房端 | ≤40W | 满载 |
| 2 | 700MHz+900MHz室内型机房端 | ≤40W | 满载 |
| 3 | 700MHz+900MHz大功率客户端 | ≤200W | 满载 |
| 4 | 2.6GHz+1.8GHz大功率客户端 | ≤90W | 满载 |

环境要求

700MHz+900MHz室外型机房端环境要求

| 编号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 工作环境温度： -40℃～+55℃ |
| 2 | 恒定湿热 | 设备在温度为+30℃，相对湿度为85%的环境中应能正常工作 |
| 3 | 防护等级 | 外壳防护应满足GB/T 4208规定的IP65及以上防护等级 |

700MHz+900MHz室内型机房端环境要求

| 编号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 工作环境温度： -5℃～+45℃ |
| 2 | 恒定湿热 | 设备在温度为+30℃，相对湿度为85%的环境中应能正常工作 |
| 3 | 防护等级 | 外壳防护应满足GB/T 4208规定的IP20及以上防护等级 |

700MHz+900MHz大功率客户端环境要求

| 编号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 工作环境温度： -40℃～+55℃ |
| 2 | 恒定湿热 | 设备在温度为+30℃，相对湿度为85%的环境中应能正常工作 |
| 3 | 防护等级 | 外壳防护应满足GB/T 4208规定的IP65及以上防护等级 |

2.6GHz+1.8GHz大功率客户端环境要求

| 编号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 工作环境温度： -40℃～+55℃ |
| 2 | 相对湿度 | 设备在温度为+30℃，相对湿度为85%的环境中应能正常工作 |
| 3 | 散热方式 | 自然散热 |
| 4 | 防护等级 | 防护等级IP65 |

产品供货要求

产品供应

由应答方提供的所有设备和材料需在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的地点。若包装无法防止运输、装卸过程中引起的设备损坏，应答方应在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的地点。

供货周期

★供货周期从采购订单下达之日起，19天内（自然日）代工产品到货。（提供承诺函）

保修期内出现非人为故障免费维修或更换。

产品标签标识

设备主机标签内容包含：产品名称、产品型号、制造商、设备序列号、生产日期、工作电压电流等信息等。

单台设备包装箱上标明：产品名称、产品型号、制造商信息。

单台设备包装箱内需提供：出场检验合格证、包装清单、使用说明书（厂商名称、地址、电话、设备尺寸、线缆长度、按钮介绍、指示灯介绍、接口介绍、FAQ）、售后维修办法及联系方式。

到货验收

设备数量的验收在采购人指定的收货地点进行，设备运抵指定收货现场后，采购人收货时如发现短缺、破损，现场拍摄照片，联系应答方确认后，采购人有权要求应答方立即补发和负责更换。

生产与质量管理

生产、测试设备要求

应答方提供主要的生产、测试及辅助设备，介绍其基本功能，应答方须具有生产、测试光载射频放大拉远设备所必须的设备，如贴片线、信号源、频谱仪、矢量网络分析仪、终端模拟仪及高低温试验设备等生产测试设备。

生产工艺要求

应答方提供设备的主要器件组成描述。介绍如何使用生产、测试设备完成产品的生产，提供工艺方案。

质量管理要求

应答方应给出详细的质量管理方案，包含设计、物料、制造及检测等生产各环节的质量管控详细说明。另外，应答方应提供产品出厂的质量检测报告单。

★产品质量管控：应答方须承诺中选后，在与采购人签订的框架合同有效期内，采购人根据技术规范书、测试规范书及供应商应答文件开展厂验及现场的调试验收。单批次验货不合格，供应商均需退回整改，并扣除供应商该批次尾款的50%；累计2批次验货不合格，采购人有权终止合同执行。（提供承诺函）

设备运输要求

由应答方提供的所有设备和材料具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在仓储、运输、装卸过程中产品完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵指定地点。

设备到货及开箱签收要求

采购人与应答方人员共同进行拆箱检验、产品外观检验、产品配置检验等硬件验收工作，对应答方到货的产品进行验收工作，并出具验收报告。

设备调试服务要求

- 应答方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

- 设备及系统调测：应答方须负责所提供产品的系统调测和联网调测工作的技术指导。

- 应答方须承担由调试到开通的全部技术支持；应答方须承担试运行期间和保修期间的技术责任；应答方须承担设备寿命期间的技术支持。

- 设备开通后，如发生设备软件优化、升级、扩展等情况，应答方须提前向采购人免费提供必要的技术资料。

- 应答方负责提供调试、调测所需的软件及工具。

售后与技术服务要求

售后与技术服务描述

- 应答方应根据采购人要求，在采购人要求的时间内完成设备使用前所需的技术支持、软件使用培训、测试培训等工作。

- 应答方应具备完善的研发体系、高效的研发管理流程，并配置合理的技术团队和资源，以保证其技术支撑能力满足用户需求。

- 应答方应按照采购人要求安排相关人员进行技术培训。

- 应答方应在后续服务过程中，按采购人要求进行产品升级与维护。

- 免费为采购人提供服务咨询。

- 应答方负责对采购人进行技术培训，并建立技术支持热线，实施24小时技术支持服务。

电话技术支持服务

应答方必须承诺对所有供应的设备提供终身维修服务。

应答方应具备提供7×24小时采购人电话服务能力，用于受理采购人的合作业务咨询、经采购人转派或者最终采购人提出的设备维护服务请求，应答方应对服务人员进行必要的技能与流程培训，提供服务过程中的升级咨询渠道；

应答方应视项目需求与约定，提供 “电话”维护服务渠道，可以是指定的上述官方客服电话或者维护责任人联系方式。

应答方服务人员应按照采购人提供的材料与方法，进行设备保修期判定、设备保修范围判定、设备故障初步判定、报修详细信息记录等工作。并能提供采购人需要的技术指导资料，指导采购人正常使用或进行故障恢复等。

应答方应使用双方约定的信息系统或方式记录电话技术支持服务，并汇总上报给采购人。

设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）

应答方应保证产品的售后服务响应时间不超过24小时。

应答方服务人员应对采购人申报的故障进行远程指导解决。

应答方服务人员应配合采购人技术人员，进行故障信息的收集反馈、现场工作沟通等，推进故障修复。

远程无法解决，经协商需要现场解决的，应答方提供现场支持服务。在项目约定的到场时限、恢复时限内完成故障修复工作。

如在该项目约定的修复时限内不能修复故障的，应在项目约定的换修时限内，提供不低于同档次备用设备，不影响采购人使用。

紧急事件的处理

应答方应提供故障排除服务，须在接到故障报警后24小时内提供解决方案，如遇到非人为造成的硬件故障，应答方应免费提供更换服务。

技术文件与培训服务

应答方应按照采购人要求安排相关人员免费提供产品技术培训。其他服务还应包括免费的人员培训、现场测试培训、设备部署安装调试适配服务以及协助完成设备升级服务等。

保修与维修服务

1、★保修期时间：应答方提供的保修期为验收合格之日起2年。（提供承诺函）

2、保修与维修具体要求：

保修期内，应答方提供光载射频放大拉远设备保修，能够按照采购人要求及时、迅速的完成设备返修任务。应答方对产品运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现非人为原因造成故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换。

保修期内，对保修范围内非人为因素造成的物质损耗和人员费用，均由应答方予以承担。应答方未及时承担保修责任的，采购人有权采用其它渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由应答方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的采购人和/或第三人财产和/或人身损失，应答方应予以赔偿。

保修期满后，应答方保证对发生故障的合同设备按照元器件成本价维修和技术服务。修理及技术服务的价格将在实际人工和生产成本的基础上进行计算，且不得高于双方约定的有关维保价格及应答方届时市场最低价。

备品备件服务要求

备品备件服务要求：2年之内应答方需提供备品备件，如果应答方停产或有其它变动必须提前1年通知采购人。保修期内非人为因素造成的损坏，应答方应免费提供采购量的1%作为备品备件。

人员要求

本项目调试服务团队总人数不少于10人。其中，中选份额1的供应商提供不少于5人，中选份额2的供应商提供不少于5人。

根据甲方项目要求，乙方可以派驻人员到甲方场所或者由甲方指定的场所进行研发和服务，驻场时间视项目要求确定，乙方驻点人员须自行解决驻点产生的工位费用以及现场工作中产生的交通、住宿、餐饮等差旅费用。本项目针对驻点人员办公工作位使用费收费标准如下：

本项目针对驻点人员办公工作位使用费收费标准如下：

①　全球通大厦标准坐席1230 元/席/月，临时（长条桌）坐席615元/席/月

②　东兴大厦/办公楼 708 元/席/月

③　金海大厦/办公楼 702 元/席/月

④　旧全球通大厦/办公楼 633 元/席/月

⑤　梅东路62号/办公楼 678 元/席/月

⑥　南方基地 900 元/席/月

应答人需提供团队人员学历证书、同类项目经验、社保、职称证书（如有）。

其他要求

★本项目代工产品及其所有技术文档等所有权由采购人完全独有，未经采购人许可，应答方不得将采购人相关资料提供给任何第三方，或利用采购人的相关资料生产和销售产品给第三方。（提供承诺函）

应答方应对调试人员进行培训。

在保修期内，若应答方提供的电源等原配件在应用过程中因产品质量问题出现爆炸等各类安全事故（非人为因素），造成人员伤亡及经济损失，应答方应承担全部责任。